Репитер VEGATEL TN-800/900

Усилитель сотового сигнала

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Рабочие параметры

| Характеристики |  | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Полоса рабочих частот | LTE-800 (4G) – band20 | 832 ~ 862 МГц | 791 ~ 821 МГц |
|  | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) LTE-900 (4G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления |  | 65 дБ | 60 дБ |
| Максимальная выходная мощность |  | ≤20 дБм (100 мВт) | <20 дБм |
| Автоматическая регулировка усиления |  | 20 дБ |  |
| Ручная регулировка усиления |  | 15 дБ |  |
| Защита от перегрузки |  | Есть |  |
| Защита от режима самовозбуждения |  | Есть |  |
| Площадь действия в помещениях |  | 350 м2 |  |
| Показатель шума |  | ≤6 дБ |  |
| Bluetooth-управление через приложение |  | Есть |  |
| КСВн входов |  | ≤2,5 |  |
| Групповая задержка |  | ≤1 мкс |  |
| Стабильность частоты |  | ≤0,01 частей на миллион |  |
| Импеданс |  | 50 Ом |  |
| Тип разъёмов |  | N-Female |  |
| Габариты корпуса с разъёмами / коробки |  | 200 х 130 х 30 / 270 х 260 х 80 мм |  |
| Вес нетто/брутто |  | 0,60 / 1,30 кг |  |
| Потребляемая мощность |  | 3,7 Вт |  |
| Блок питания |  | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А |  |
| Защита от внешних факторов |  | IP 40 |  |
| Охлаждение |  | Естественное охлаждение |  |
| Температура эксплуатации / хранения |  | -30°C до +55°C / -40°C до +80°C |  |
| Влажность / Атмосферное давление |  | от 5% до 85% / от 86 кПа до 106 кПа |  |
| Производитель |  | VEGATEL |  |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель гарантирует:

- Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации.

- Восстановление функциональности изделия в течение 24 месяцев с момента его приобретения. Если дата продажи не указана, гарантийный срок исчисляется с момента его изготовления.

Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.).

- Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.

- Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами.

- Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.

- Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10 %), а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления.

- Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.

Производитель: ООО «Вегател»

Юридический адрес: Российская Федерация, 140000, Московская область, г. Люберцы, улица Волковская, дом 9, этаж 1, комната 2

E-mail: info@vegatel.ru

Контактный телефон: +7 (495) 255-04-19

| Наименование продавца |  | Печать продавца |
| --- | --- | --- |
| Адрес и телефон продавца |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |
| Серийный номер изделия |  |  |
| Дата продажи |  |  |